- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月后付合同总金额的50%，6个月后付合同总金额的40%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥3年，纯水系统维护保养5年（包括滤芯更换）；设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

1.检测方法学原理：非酶参与的直接化学发光。

2.检测速度：≥600T/H。

3.检测项目：≥110种项目，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、产前筛查、肾功能、糖代谢、心肌标志物、心衰标志物、炎症监测、肺支肺衣抗体、高血压、乙型肝炎病毒五项、梅毒抗体、人免疫缺陷病毒抗体和F-T等。

4.样本类型：全血、血清、血浆、尿液等。

5.样本处理模式：随机、急诊、批处理。

6.样本管理：具有自动在机稀释，自动重检功能。

7.样本位：一次性最大上样量≥300管，可连续进样。

8.吸样方式：单样本或多样本运送能够直接在轨吸样。

9.清洗站：具备4站式清洗技术，高速单通道设计。

10.试剂位：同时上机项目≥30个。

11.试剂定标：具备内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线。

12.采样针：具备一次性吸样头，一吸多注技术。

13.持续运行能力：可在运行中不停机装载、卸载试剂和耗材。

14.反应杯：单杯设计，一次可装载≥2900个反应杯，盒式加载，支持连续装载，实时数量显示。

15.配备电脑工作站一套，内存条≥16G，硬盘≥1T。

16.配备1套支持断电后持续供电1小时以上的UPS系统。

17.配备一套适用于此设备的检验分析纯水系统，纯水的电导率小于1us/cm；纯化水压力范围：0.1MPa-0.5MPa，纯水流量大于10L/H。

18.可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接。

19.配套检测试剂耗材单独优惠报价。（见附件2）

20.如有其他优惠请自报。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 6分 | 产品综合实力 0-4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持（包括产品的技术成熟度、效能操作的安全性）等进行综合评分（0-2分） 2、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

备注：请按照评分细则中提供相关资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少三年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单、配套检测试剂报价表 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：